| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Камера |  |  |
| Матрица |  | 1/2,8” КМОП |
| Разрешение видеоизображения |  | 1920×1080 пикселей |
| Скорость затвора |  | PAL: 1/4 с~1/100000 с NTSC: 1/3 с~1/100000 с |
| Частота кадров |  | 1080p (1~25/30 к/с), 720p (1~25/30/50/60 к/с) |
| Минимальная освещенность |  | 0,004 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Видеовыход |  | Есть |
| Особенности |  |  |
| Поддерживаемые форматы |  | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS |
| Дальность ИК-подсветки |  | 20 м |
| День-ночь |  | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки |  | BLC/HLC/ DWDR (120дБ) |
| Шумоподавление |  | 2D/3D |
| OSD меню |  | Мультиязычное |
| Объектив |  |  |
| Тип объектива |  | 2,8 мм, фиксированный |
| Угол обзора |  | Гор.: 110° |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 39 м |
|  | Наблюдение (63 пикселя/м) | до 15 м |
|  | Распознавание (125 пикселей/м) | до 8 м |
|  | Идентификация (250 пикселей/м) | до 4 м |
| Звук |  |  |
| Аудиоканал |  | Есть |
| Микрофон |  | Встроенный (передача аудио потока по коаксиалу) |
| Доп. разъемы |  |  |
| Тревожный вход, выход |  | Нет |
| Грозозащита |  |  |
| Предельное напряжение импульсных помех |  | 4 кВ |
| Общие сведения |  |  |
| Напряжение питания |  | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность |  | Не более 4,3 Вт |
| Диапазон рабочих температур |  | от -40°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха |  | от 10% до 90% |
| Степень защиты оболочки |  | IP67 |
| Антивандальная защита |  | IK10 |
| Дальность передачи сигнала |  | Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель |
| Габаритные размеры |  | 106x106x50,3 мм |
| Масса |  | 0,31 кг |
| Совместимость с аксессуарами |  | BR-105 |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.