| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Матрица | 1/2.7” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,0324 люкс/F2.0 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| Видеовыход | Нет |
| Особенности |  |
| Дальность ИК-подсветки | 10 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Цифровой зум | 16х |
| Объектив |  |
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F2.0 |
| Угол обзора | Гор.: 102°; Верт.: 54° |
| Видео |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P (1920x1080) / 1,3Мп (1280x960) / 720P (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: VGA (1~25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 184~6144 кбит/с; H.265: 73~6144 кбит/с |
| Звук |  |
| Сжатие аудиосигнала | G.711A/G.711Mu/AAC |
| Аудиоканал | Нет |
| Микрофон | Встроенный |
| Видеоаналитика |  |
| Видеоаналитические функции | Нет |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, аудиодетекция |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* |  |
|  | до 38,6 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 15,4 м |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 7,7 м |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 3,9 м |
| Сеть |  |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
| Доп. разъемы |  |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход |
| Грозозащита |  |
| Уровень напряжения защиты Up | 4 кВ |
| Общие сведения |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 2,9 Вт |
| Питание PoE | Нет |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до +45°C |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки | Нет |
| Антивандальная защита | Нет |
| Габаритные размеры | 78,5х90,5х127,8 мм |
| Масса | 0,16 кг |