| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Камера |  |  |
| Матрица |  | 1/3” КМОП |
| Разрешение видеоизображения |  | 2688x1520 пикселей |
| Система сканирования |  | Прогрессивная |
| Скорость затвора |  | 1/3 ~ 1/100000 с |
| Минимальная освещенность |  | 0,008 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.5 (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" |  | Более 56 дБ |
| Видеовыход |  | Нет |
| Особенности |  |  |
| Дальность ИК подсветки |  | 40 м |
| День-ночь |  | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки |  | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого |  | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления |  | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление |  | 3D DNR |
| Маска конфиденциальности |  | До 4 зон |
| Цифровой зум |  | 16x |
| Объектив |  |  |
| Тип объектива |  | 2,7 - 13,5 мм, вариофокальный моторизированный |
| Угол обзора |  | Гор.:104°~27°, Верт.:55°~15° |
| Видео |  |  |
| Сжатие видеосигнала |  | H.265/H.264 |
| Формат видеоизображения |  | 4Мп (2688x1520)/3Мп (2560x1440)/ 3Мп(2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | Основной поток | 4 Мп (1 ~ 20 к/с) 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) |
|  | Дополнительный поток | D1 (1 ~ 20/25 к/с) |
| Скорость передачи данных |  | H.265: 12 ~ 6144 кбит/с H.264: 32 ~ 6144 кбит/с |
| Звук |  |  |
| Сжатие аудиосигнала |  | Нет |
| Аудиоканал |  | Нет |
| Микрофон |  | Нет |
| Видеоаналитика |  |  |
| Видеоаналитические функции |  | Пересечение линии, контроль области |
| Детекция |  | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* (2,7 мм / 13,5 мм) | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 64 м / до 220 м |
|  | Наблюдение (63 пикселя/м) | до 25,6 м / до 88 м |
|  | Распознавание (125 пикселей/м) | до 12,8 м / до 44 м |
|  | Идентификация (250 пикселей/м) | до 6,4 м / до 22 м |
| Сеть |  |  |
| Ethernet |  | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса |  | Internet Explorer / Chrome / Firefox |
| Wi-Fi |  | Нет |
| Протоколы |  | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Стандарты обмена |  | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Максимальное количество пользователей |  | 20 |
| Доп. разъемы |  |  |
| Слот карты памяти |  | Micro SD, не более 256 Гб |
| Тревожный вход, выход |  | Нет |
| Грозозащита |  |  |
| Уровень напряжения защиты Up |  | 2 кВ |
| Общие сведения |  |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков |  | 2 |
| Напряжение питания |  | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность |  | Не более 6,5 Вт |
| Питание PoE |  | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур |  | От -40°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха |  | От 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки |  | IP67 |
| Антивандальная защита |  | IK10 |
| Габаритные размеры |  | 122x122x88,9 мм |
| Масса |  | 0,47 кг |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.