| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Матрица | 1/2,8” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920x1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,002 люкс/F1.6 (ИК подсветка выкл.), 0 люкс (ИК подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ |
| Видеовыход | Нет |
| Особенности |  |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Объектив |  |
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 |
| Угол обзора | Гор.: 107°, Верт.:56° |
| Видео |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/CIF (1~25/30 к/c) |
| Скорость передачи данных | H.264: 32 ~ 6144 кбит/с, H.265: 12 ~ 6144 кбит/с |
| Звук |  |
| Сжатие аудиосигнала | Нет |
| Аудиоканал | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика |  |
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676 4)* |  |
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 43,9 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 17,5 м |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 8,8 м |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 4,4 м |
| Сеть |  |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | Нет |
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
| Доп. разъемы |  |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб |
| Тревожный вход, выход | Нет |
| Грозозащита |  |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Общие сведения |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 5,4 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3af |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | 109,9x109,9x81 мм |
| Масса | 0,35 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-106 |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.