| Камера |  |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2,8'' КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920x1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,006 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 50 дБ |
| Видеовыход | Есть (только для настройки) |
| Особенности |  |
| Дальность ИК-подсветки | 200 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Объектив |  |
| Тип объектива | 5,3 — 64 мм, вариофокальный моторизированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 |
| Угол обзора | Гор.: 59° — 5°, Верт.:34° — 3° |
| Видео |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1~50/60 к/с), Дополнительный поток: D1 (1~50/60 к/с), Дополнительный поток 2: 1080P (1~25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 9472 кбит/с, H.265: 14 ~ 5632 кбит/с |
| Звук |  |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика |  |
| Видеоаналитические функции | Тепловая карта, пересечение линии, контроль области |
| Детекция | Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* |  |
|  | расстояние от объектива 5,3 мм / 64 мм |
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 73 м / до 882 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 29 м / до 353 м |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 14 м / до 176 м |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 7 м / до 88 м |
| Сеть |  |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | Нет |
| Протоколы | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
| Доп. разъемы |  |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
| Грозозащита |  |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Общие сведения |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 12,95 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3af |
| Диапазон рабочих температур | От -65 °C до +60 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | 95x95x273,2 мм |
| Масса | 1,1 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201, BR-203 |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.