Электромеханический замок накладного типа

DEL2371 silent

Описание и  назначение.

Замок электромеханический накладной DEL2371 silent. Замок предназначен для использования как в жилых помещениях: офисах, школах, отелях, так и в нежилых: заводах, складских помещениях и пр.

модификации  замков позволяют использовать их для установки на стальные двери и калитки, как с правым, так и левым открытием .  На лицевой стороне замка  расположена вращающаяся рукоятка ручного открытия  и  дополнительная личинка для блокировки ключом.

Замки изготовлены из нержавеющей стали.

Внутренние детали замка надежно защищены оксидированием.

Комплектация замка.

- Замок

- Приемная часть с датчиком

- Личинка

- 2 броненакладка

- Комплект из 3-х ключей

- Монтажные винты

- Инструкция

Технические характеристики.

Напряжение замка                                12-18 вольт.

Ток потребление                                    60 mA

Напряжение для открытия замка     3-12 вольт.

Температура эксплуатации                от -25- +55С

Основные характеристики

- продолжительная работа механизмов и низкое потребление.

- Электронное управление, ручное открытие и закрытие.

- Автоматическое закрытие бесшумное замка при взаимодействии с ответной частью.

- Автоматическая световая и звуковая сигнализация при длительном открытии двери.

- Звуковая индикация при открытии и закрытии, кроме автоматического закрытия.

- Простая установка, возможно удаленное управление.

Управление замком.

Управление замком осуществляется тремя способами :

- Снаружи с помощью ключа (в комплекте с замком идут несколько запасных ключей);

- Изнутри с помощью специального поворотного механизма, поворотом на 90 градусов.

- Импульсом напряжения в 9-12 В ~1A от сетевого блока питания.

Монтаж и подключение  замка.

- Монтаж замка осуществляется креплением задней части замка, к плоскости крепления.

- Для этого необходимо разобрать замок, открутив винты на торцевой части замка

- Установить  замок, используя монтажный шаблон

- Установите цилиндр  и обратную планку в необходимую позицию и прикрутить  шурупами. Расстояние между ригелем и обратной планкой должно  быть 7 мм.

- Извлеките разъем питания для удобства подключения проводов.

(NO) – «Нормально открытый контакт  реле»

(COM)- «Общий контакт реле»

Таким образом открытие замка будет производиться путем замыкания  контакта кнопки или реле.

Срок гарантии: 12 месяцeв от даты производства, указанной на этикетке замка.

Монтажный шаблон