| Камера |  |
| --- | --- |
| Матрица | 1/2,8” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3 ~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,002 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 56 дБ |
| Видеовыход | Есть (только для настройки) |
| Особенности |  |
| Дальность ИК-подсветки | 60 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/ WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 8 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Объектив |  |
| Тип объектива | 2,7−13,5 мм, вариофокальный моторизированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.5 |
| Угол обзора | Гор.: 109° – 30°, Верт.:57° – 17° |
| Видео |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920×1080) / 1,3Mп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) /VGA (640 × 480) / CIF(352×288/352×240) |
| Частота кадров | Основной поток:1080P (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080P (1~25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с ~8192 кбит/с, H.265: 32 кбит/с~ 8192 кбит/с |
| Звук |  |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.723/PCM |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика |  |
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) |
| Детекция | Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676 4)* |  |
|  | расстояние от объектива (2,7 мм / 13,5 мм) |
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 44 м / до 146 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 16 м / до 58 м |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 8 м / до 29 м |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 4 м / до 14 м |
| Сеть |  |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi Fi | Нет |
| Протоколы | IPv4,IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP; RTCP , RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPOE, SNMP, IP Filter, Bonjour, 802.1x, NAS |
| Стандарты обмена | ONVIF, CGI, P2P, Milestone |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб интерфейсу | 20 |
| Доп. разъемы |  |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
| Грозозащита |  |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Общие сведения |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 14,6 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур | от -65°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | 273,2х95х95 мм |
| Масса | 1,1 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201, BR-203 |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.