| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Система |  |
| Процессор | Встроенный |
| ОС | LINUX |
| Видеовходы |  |
| Аналоговые входы | 8 каналов, BNC |
| HDCVI камера | 4K, 6Мп, 4Мп, 1080P (25/30 к/с), 720P (50/60 к/с), 720P (25/30 к/с) |
| AHD камера | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с) |
| TVI камера | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с) |
| CVBS камера | PAL/NTSC |
| IP входы | 8+4, каждый канал по 8 Мп |
| Запись |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Разрешение записи | 4K, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| Скорость записи |  |
| Основной поток: | 4K(1~7 к/с), 6Мп(1~10 к/с), 5Мп(1~12 к/с), 4Мп/3Мп(1~15 к/с), 4Мп/3Мп(1~15 к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 к/с) |
| Доп. поток | 960H(1~15 к/с); D1/CIF(1~25/30 к/с) |
| Битрейт на канал | 32~6144 кбит/с на канал |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию, по тревожному сигналу, IVS |
| Интервалы записи | 1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с |
| Детекция движения |  |
| Виды детекции | Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры |
| Виды действий | Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран |
| Видеоаналитика | Вторжение в зону, оставленные/пропавшие предметы, захват (обнаружение) лиц |
| Воспроизведение |  |
| Синхронизированное воспроизведение | 1/4/9 |
| Параметры поиска | По дате/времени, событиям тревоги, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), Smart поиск |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотать назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повторить, перемешать, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Отображение |  |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешения видеовыходов | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Многооконный режим | Режим без IP-камер: 1/4/8/9 Гибридный режим: 1/4/8/9/16 |
| Индикация | Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи |
| Хранение |  |
| Жесткий диск* | 2 SATA порта, не более 10 Tб каждый |
| eSATA | Нет |
| Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть |
| Аудио |  |
| Аудиовходы | 1 вход, RCA |
| Аудиовыходы | 1 выход, RCA |
| Двусторонняя связь | Есть |
| Сжатие аудиосигнала | AAC (только для 1 канала), G.711A, G.711U, PCM |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с на канал |
| Сеть |  |
| Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| Доп. порты |  |
| USB | 2 порта (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | 1 порт (для PTZ управления) |
| Общие сведения |  |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 4 А |
| Потребляемая мощность | Не более 10 Вт |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% |
| Габаритные размеры | 375×287×53 мм |
| Масса | 1,5 кг (без учета HDD) |

* Жесткий диск не входит в комплект поставки