| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Матрица | 1/2,5” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 3840х2160 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,06 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| Видеовыход | Нет |
| Особенности |  |
| Дальность ИК подсветки | 40 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Объектив |  |
| Тип объектива | 4 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 |
| Угол обзора | Гор.: 88°, Верт.: 48° |
| Видео |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 4K(3840x2160) / 4Mп(2688x1520) / 4Mп(2560x1440) / 3Mп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / SXGA(1280x1024) / 1,3Mп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | Основной поток: 4K(1~15 к/с) / 4Мп(1~25 к/с) Дополнительный поток: 3Mп/1080P (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 32 ~ 10240 кбит/с, H.265: 32 ~ 8192 кбит/с |
| Звук |  |
| Сжатие аудиосигнала | Нет |
| Аудиоканал | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика |  |
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы |
| Детекция | Детекция лиц, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* |  |
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 89 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 36 м |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 18 м |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 9 м |
| Сеть |  |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | Нет |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Стандарты обмена | ONVIF,PSIA,CGI |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
| Доп. разъемы |  |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
| Тревожный вход, выход | Нет |
| Грозозащита |  |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Общие сведения |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 6,5 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | Нет |
| Габаритные размеры | 180×70×70 мм |
| Масса | 0,41 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201, BR-203 |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.