| Напряжение в сети, В |  | 150-250 |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
|  | при питании от АБ | 10…13,6 |
| Номинальный выходной ток, А |  |  |
| Максимальный выходной ток (2 мин), А |  | 4 |
| Максимальный ток, потребляемый от сети, А |  | 0,8 |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети, В*А / Вт |  | 135 / 70 |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более |  | 120 |
| Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) |  | 17А*ч (1шт.)* |
| Наличие звукового сигнализатора |  | + |
| Количество индикаторов |  | 3 |
| Наличие выхода "Авария сети" (открытый коллектор "ОК") |  | + |
| Контроль напряжения АБ, индикация заряда |  | + |
| Защита от превышения выходного напряжения |  | + |
| Подключение РИП (сечение провода мм2): |  |  |
| К сети |  | 0,75…2,5 |
| К нагрузке |  | 0,5…2,5 |
| Диапазон рабочих температур |  | от минус 10 до + 40 °C |
| Относительная влажность |  | до 90% при +25 °C |
| Корпус |  | Металл IP30 |
| Габариты, мм |  | 255х310х95 |
| Масса без АБ, кг, не более |  | 2,5 |
| Тип монтажа |  | Настенный, навесной |

* - Возможность подключения дополнительных батарей 12 В,17 Ач - 2 шт., размещаемых в Бокс-12 исп.0