| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Система |  |  |
| Процессор |  | Встроенный четырехъядерный |
| ОС |  | LINUX |
| Дисплей |  |  |
| Видеовыходы |  | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение |  | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Раскладка экрана |  | 1/4 |
| Лимит декодирования |  | 1 канал 8 Мп (30 к/с), 4 канала 1080Р (30 к/с) |
| Обнаружение видео/Тревога |  |  |
| Входы сигнала тревоги |  | Нет |
| Релейные выходы |  | Нет |
| Воспроизведение и резервное копирование |  |  |
| Синхронизированное воспроизведение |  | 1/4 |
| Резервное копирование |  | USB-накопитель/Сеть |
| Накопитель |  |  |
| Жесткий диск* |  | 1 SATA III порт, не более 10 Tб |
| eSATA |  | Нет |
| Дополнительные разъемы |  |  |
| USB |  | 2 порта (USB 2.0) |
| RS-232 |  | Нет |
| RS-485 |  | Нет |
| Видео и Звук |  |  |
| Количество каналов записи |  | 4 канала |
| Аудиоканалы |  | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA |
| Сжатие аудиосигнала |  | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
| Запись |  |  |
| Сжатие видеосигнала |  | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения |  | 8Mп/6Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/720P/D1 |
| Режимы записи |  | Вручную, по расписанию, по тревоге |
| Скорость записи |  | 80 Mбит/с |
| Сеть |  |  |
| Ethernet |  | 1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) |
| PoE |  | 4 порта (IEEE802.3at/af) |
| Сетевые протоколы |  | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, Easy4ip |
| Максимальное количество пользователей |  | 128 |
| Общие сведения |  |  |
| Напряжение питания |  | 48 В постоянного тока |
| Потребляемый ток |  | Не более 1,25 А |
| Потребляемая мощность | Регистратор | Не более 5,3 Вт (без учета видеокамер и жестких дисков) |
|  | PoE питание видеокамер | Не более 25,5 Вт для одного порта, 50 Вт всего |
| Диапазон рабочих температур |  | От -10°C до +55°C |
| Относительная влажность воздуха |  | От 10% до 90% |
| Габаритные размеры |  | 260×224,9×47,6 мм |
| Масса |  | 0,8 кг (без учета HDD) |

* Жесткий диск не входит в комплект поставки