| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Матрица | 1/2,5” КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 3840х2160 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с |
| Минимальная освещенность | 0,05 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ |
| Видеовыход | Есть (только для настройки) |
| Особенности |  |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Объектив |  |
| Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный моторизированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 |
| Углы обзора | Гор.: 100° — 40°, Верт.:58° — 23° |
| Видео |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 4K(3840x2160) / 6Мп(3072x2048) / 5Мп(3072x1728) / 5Мп(2592x1944) / 4Мп(2688x1520) / 3Мп(2048x1536) / 3Мп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960)/ 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240 |
| Частота кадров | Основной поток: 4K (1~15 к/с); 3Мп (1~25/30 к/с), Дополнительный поток: D1 (1~25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 720P (1~25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 24 кбит/с~10240 кбит/с H.265: 14 кбит/с~9984 кбит/с |
| Звук |  |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.723/PCM |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика |  |
| Видеоаналитические функции | Тепловая карта, пересечение линии, контроль области |
| Детекция | Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* |  |
|  | расстояние от объектива (2,7 мм / 12 мм) |
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 85 м / до 228 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 34 м / до 91 м |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 17 м / до 46 м |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 8,5 м / до 23 м |
| Сеть |  |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | Нет |
| Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, RTCP |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
| Доп. разъемы |  |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
| Грозозащита |  |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Общие сведения |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Не более 12,95 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3af |
| Диапазон рабочих температур | От -65°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Габаритные размеры | 95x95x273,2 мм |
| Масса | 1,1 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201, BR-203 |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.