| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Количество зон расширения | 1 охранный (пожарный) и 1 блокировочный |
| Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
| Потребляемый ток | не более 0,6 мА |
| Время технической готовности | не более 15 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C – исп.01 и 02 от минус 45 до +55 °C – исп.03 |
| Относительная влажность | до 93% при +40 °C – исп.01 и 02 до 100% при +25 °C – исп.03 |
| Степень защиты корпуса | IР41 – исп.01 и 02 IР68 – исп.03 |
| Габаритные размеры | 14×16×5 мм |
| Масса | не более 0,005 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | встраивается в корпус извещателя |