| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Система |  |
| Процессор | Встроенный четырехъядерный |
| ОС | LINUX |
| Дисплей |  |
| Видеовыходы | 2 HDMI, 2 VGA |
| Разрешение | HDMI1: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA1: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Раскладка экрана | 1/4/8/9/16/25/36 |
| Лимит декодирования | 16 каналов 1080Р (30 к/с) |
| Обнаружение видео/Тревога |  |
| Входы сигнала тревоги | 16 каналов |
| Релейные выходы | 6 каналов |
| Воспроизведение и резервное копирование |  |
| Синхронизированное воспроизведение | 1/4/8/16 |
| Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть/eSATA |
| Накопитель |  |
| Жесткий диск* | 4 SATA III порта, не более 10 Tб на каждый |
| eSATA | 1 порт |
| Дополнительные разъемы |  |
| USB | 3 порта (1 порт USB 2.0, 2 порта USB 3.0) |
| RS-232 | 1 порт |
| RS-485 | 1 порт (для управления PTZ) |
| Видео и Звук |  |
| Количество каналов записи | 32 канала |
| Аудиоканалы | 1 канал вход, 2 канала выход, RCA |
| Сжатие аудиосигнала | PCM/G711A/G711U/G726 |
| Запись |  |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 12Mп/8Mп/6Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080P/ 720P/D1 |
| Режимы записи | Вручную, по расписанию, по тревоге, IVS |
| Скорость записи | 320 Mбит/с |
| Сеть |  |
| Ethernet | 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| PoE | Нет |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| Общие сведения |  |
| Напряжение питания | 100−240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 16,7 Вт |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до +55°C |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% |
| Габаритные размеры | 440×412,2×76 мм |
| Масса | 4,3 кг (без учета HDD) |

* Жесткий диск не входит в комплект поставки