| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- | --- |
| Камера |  |  |
| Матрица |  | 1/3” КМОП |
| Разрешение видеоизображения |  | 2688×1520 пикселей |
| Система сканирования |  | Прогрессивная |
| Скорость затвора |  | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с |
| Минимальная освещенность |  | 0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.6 (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" |  | Более 50 дБ |
| Видеовыход |  | Нет |
| Особенности |  |  |
| Дальность ИК-подсветки |  | 50 м |
| День-ночь |  | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки |  | BLC/HLC/WDR(120 дБ) |
| Баланс белого |  | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления |  | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление |  | 3D |
| Маска конфиденциальности |  | До 4 зон |
| Объектив |  |  |
| Тип объектива |  | 2,8 мм, фиксированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы |  | F1.6 |
| Угол обзора |  | H: 103°, V: 55° |
| Видео |  |  |
| Сжатие видеосигнала |  | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Формат видеоизображения |  | 4Мп(2688×1520) / 3Мп(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3Мп(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Частота кадров |  | Основной поток: 4Mп (1~25/30 к/с) Дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P (1 ~ 25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных |  | H.264: 3 ~ 8192 кбит/с H.265: 3 ~ 8192 кбит/с |
| Звук |  |  |
| Сжатие аудиосигнала |  | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
| Аудиоканал |  | Нет |
| Микрофон |  | Встроенный |
| Видеоаналитика |  |  |
| Видеоаналитические функции |  | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) |
| Детекция |  | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 56 м |
|  | Наблюдение (63 пикселя/м) | до 22,4 м |
|  | Распознавание (125 пикселей/м) | до 11,2 м |
|  | Идентификация (250 пикселей/м) | до 5,6 м |
| Сеть |  |  |
| Ethernet |  | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса |  | Internet Explorer для Windows |
| Протоколы |  | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Стандарты обмена |  | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу |  | 20 |
| Доп. разъемы |  |  |
| Слот карты памяти |  | Micro SD, не более 256 Гб |
| Тревожный вход, выход |  | Нет |
| Грозозащита |  |  |
| Уровень напряжения защиты Up |  | 4 кВ |
| Общие сведения |  |  |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков |  | 3 |
| Напряжение электропитания |  | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность |  | Не более 5,7 Вт |
| Питание PoE |  | IEEE 802.3 af |
| Диапазон рабочих температур |  | от -40°C до +60°C |
| Относительная влажность воздуха |  | от 10% до 95% |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | IP67 |
| Антивандальная защита |  | IK10 |
| Габаритные размеры |  | ∅108,9×55 мм |
| Масса |  | 0,38 кг |

* - В условиях достаточной освещенности и при отсутствии неблагоприятных погодных условий. Обнаружение – обнаружение движения или наличия объекта в кадре. Наблюдение – определение основных характеристик объекта. Распознавание – распознавание характеристик и узнавание объекта по визуальным признакам. Идентификация – установление личности/номерных знаков автомобиля.