| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +55°C |
| Точность измерения температуры | ±1,5°C |
| Потребляемый извещателем ток | не более 0,5 мА |
| Время технической готовности извещателя | не более 60 с |
| Температура срабатывания | От +54 до +65°C |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C |
| Степень защиты корпуса | IР41 |
| Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой | диаметр 100 мм высота 47 мм |
| Масса | не более 0,2 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование извещателя | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | потолочный |